Departamento de Engenharia Informática

Faculdade de Ciencias e Tecnologia

Universidade de Coimbra

Supervisão e Informática Industrial

#### Relatório Nº 2

#### [ fichas 6 & 7 ]

Telmo Rafael  Ferreira Simoes - nº 501011286

tsimoes@student.dei.uc.pt

#### Luis Miguel da Silva Arede - nº 501011256

arede@student.dei.uc.pt

FICHA 6

1. Considere o seguinte sistema discreto: y[n] = 1/4x[n] + x[n-1] + 1/2x[n-2].

1.1. Determine analiticamente a sua resposta a impulso h[n].

y[n] = (1/4)*x[n] + x[n-1] + (1/2)*x[n-2]

h(n) = 0.25*d(n) + d(n-1) + 0.5*d(n-2)

1.2. Obtenha h[n] usando a função impz do Matlab.

b = [0.25 1 0.5] % coeficientes de x

a = [1] % coeficientes de y

h = impz(b,a)

h =

0.2500

1.0000

0.5000

1.3. Compare e comente os resultados obtidos em 1.1 e em 1.2.

Como podemos observar, os coeficientes da função h(n) determinados analíticamente (1.1) correspondem aos valores devolvidos pela função impz (1.2).

1.4. Determine analiticamente a resposta do sistema y[n] à entrada x[n] = [0.5, 1, 1, 1, 0.5].

|  |  | 0 | 1 | 2 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.25 | 1 | 0.5 | h(n) |
| 0 | 0.5 | 1.125 | 0.5 | 0.25 |  |
| 1 | 1 | 0.25 | 0.1 | 0.5 |  |
| 2 | 1 | 0.25 | 0.1 | 0.5 |  |
| 3 | 1 | 0.25 | 0.1 | 0.5 |  |
| 4 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0.25 |  |
| n | x(n) |  |  |  |  |

y(n) = 0.125*d(n) + 0.75*d(n-1) + 1.5*d(n-2) + 1.75*d(n-3) + 1.625*d(n-4) + d(n-5) + 0.25*d(n-6)

1.5 Obtenha y[n] usando a função conv do Matlab.

x = [0.5 1 1 1 0.5]

h =

0.2500

1.0000

0.5000

y = conv(h,x)

y = [0.1250 0.7500 1.5000 1.7500 1.6250 1.0000 0.2500 0 0]

1.6 Obtenha y[n] usando a função filter do Matlab.

b = [0.25 1 0.5]

a = [1]

x = [0.5 1 1 1 0.5]

y = filter(b,a,x)

y = [0.1250 0.7500 1.5000 1.7500 1.6250]

1.7 Compare e comente os resultados obtidos em 1.4, em 1.5 e em 1.6.

Os resultados em 1.4, 1.5 e 1.6 são identicos excepto em 1.6, onde obtivemos apenas um vector com cinco elemtos. O que se passa é que o número de elementos do resultado na funcao filter depende do número de elementos do vector x, logo para termos o mesmo número elementos no resultado bastaria acrescentar 4 elementos a zero ao vector x.

1.8 Obtenha a resposta em frequência do sistema H(ejw) e a sua função de transferência H(z).

t=linspace(-pi,pi,100);

He=0;

for i=1:length(h)

He= He + h(i)*exp(-j*(i-1)*t);

end;

plot(t,abs(He));

Figura 1

Função de transferencia

H(z) = Z[h(n)] = 0.25*Z[d(n)] + Z[d(n-1)] + 0.5*Z[d(n-2)] = 0.5 + z^-1 + 0.5*z^-2

1.9 Utilize o Simulink para simular o sistema (conforme figura em baixo) e obter o sinal de saída y[n] resultante da aplicação do sinal de entrada x[n] definido em 1.4.

Figura 2

| Figura 3 | Figura 4 |
| --- | --- |

Figura 5

1.10 Compare e comente os resultados obtidos em 1.4 e em 1.9.

O resultado nestas duas alíneas é igual, tal como em 1.5 e 1.6. A diferença é que em 1.9 a representação é feita gráficamente.

2. Considere o sistema discreto causal: y[n] = 0.2x[n] + 0.1x[n-2] + 0.7y[n-1] – 0.1y[n-2]

2.1. Obtenha h[n] usando a função impz do Matlab.

y(n) = 0.2*x(n) + 0.1*x(n-2) + 0.7*y(n-1) - 0.1*y(n-2)

y(n) - 0.7*y(n-1) + 0.1*y(n-2) = 0.2*x(n) + 0.1*x(n-2)

a = [1 -0.7 0.1]

b = [0.2 0 0.1]

h = impz(b,a)

h =

0.2000

0.1400

0.1780

0.1106

0.0596

0.0307

0.0155

0.0078

0.0039

0.0020

0.0010

0.0005

0.0002

0.0001

2.2 Determine analiticamente a resposta do sistema y[n] à entrada x[n] = [2, 2, 2, 2, 2].

x[n] = [2 2 2 2 2]

|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2 | 0.14 | 0.178 | 0.1106 | 0.0596 | 0.0307 | 0.0155 | 0.0078 | 0.0039 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | h(n) |
| 0 | 2 | 0.4 | 0.28 | 0.356 | 0.2212 | 0.1192 | 0.0614 | 0.031 | 0.0156 | 0.0078 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.0004 | 0.0002 |  |
| 1 | 2 | 0.4 | 0.28 | 0.356 | 0.2212 | 0.1192 | 0.0614 | 0.031 | 0.0156 | 0.0078 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.0004 | 0.0002 |  |
| 2 | 2 | 0.4 | 0.28 | 0.356 | 0.2212 | 0.1192 | 0.0614 | 0.031 | 0.0156 | 0.0078 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.0004 | 0.0002 |  |
| 3 | 2 | 0.4 | 0.28 | 0.356 | 0.2212 | 0.1192 | 0.0614 | 0.031 | 0.0156 | 0.0078 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.0004 | 0.0002 |  |
| 4 | 2 | 0.4 | 0.28 | 0.356 | 0.2212 | 0.1192 | 0.0614 | 0.031 | 0.0156 | 0.0078 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.0004 | 0.0002 |  |
| n | x(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

y(n) = 0.4*d(n) + 0.68*d(n-1) + 1.036*d(n-2) + 1.2572*d(n-3) + 1.3764*d(n-4) + 1.0378*d(n-5) + 0.7888*d(n-6) + 0.4484*d(n-7) + 0.235*d(n-8) + 0.1198*d(n-9) + 0.0604*d(n-10) + 0.0304*d(n-11) + 0.0152*d(n-12) + 0.0076*d(n-13) + 0.0036*d(n-14) + 0.0016*d(n-15) + 0.0006*d(n-16) + 0.0002*d(n-17)

2.3 Obtenha y[n] usando as funções conv e filter do Matlab.

h' = [0.2000 0.1400 0.1780 0.1106 0.0596 0.0307 0.0155 0.0078 0.0039 0.0020 0.0010 0.0005 0.0002 0.0001]

x = [2 2 2 2 2]

a = [1 -0.7 0.1]

b = [0.2 0 0.1]

y1=conv(h,x)

y2 = filter(b,a,x)

y1 =

0.4000

0.6800

1.0360

1.2572

1.3764

1.0378

0.7888

0.4484

0.2350

0.1197

0.0603

0.0302

0.0151

0.0076

0.0037

0.0017

0.0007

0.0002

y2 = [0.4000 0.6800 1.0360 1.2572 1.3764]

2.4 Compare e comente os resultados obtidos em 2.2 e em 2.3.

Os resultados em 2.2 e 2.3 são identicos com a excepção de que em 2.3o vector ter apenas cinco elementos. O que se passa é que o número de elementos do resultado na funcao filter depende do número de elementos do vector x, logo para termos o mesmo número elementos no resultado bastaria acrescentar um numero de elementos a zero ao vector x igual à diferença entre o número de elementos dos dois resultados.

2.5 Determine a função de transferência do sistema H(z).

2.6 Utilize o Simulink para simular o sistema e obter o sinal de saída y[n] resultante da

aplicação do sinal de entrada x[n] definido em 2.2.

Figura 6

| Figura 7 | Figura 8 |
| --- | --- |

Figura 9

2.7 Compare e comente os resultados obtidos em 2.2 e em 2.6.

O resultado nestas duas alíneas é igual, a diferença é que em 2.6 a representação é feita gráficamente.

2.8 Obtenha e represente graficamente (amplitude e fase) a resposta em frequência do

sistema (use a função freqz do Matlab).

a = [1 -0.7 0.1]

b = [0.2 0 0.1]

freqz(b,a)

Figura 10

O resultado obtido é igual ao resultado da alinea 2.1. Como se pode verificar ambos convergem para zero.

2.9 Obtenha e represente graficamente a resposta do sistema a impulso (dimpulse). Compare e comente os resultados obtidos em 2.1 e em 2.9.

a = [1 -0.7 0.1]

b = [0.2 0 0.1]

dimpulse(b,a)

Figura 11

2.10 Obtenha e represente graficamente a resposta do sistema a um degrau de amplitude 2 (dstep). Compare e comente os resultados obtidos em 2.2 e em 2.10.

a = [1 -0.7 0.1]

b = [0.2 0 0.1]

dstep(b,a)

Figura 12

2.11 Obtenha e represente graficamente a resposta do sistema a degrau de amplitude 2 usando

o Simulink. Compare e comente os resultados obtidos em 2.10 e em 2.11.

Figura 13

| Figura 14 | Figura 15 |
| --- | --- |

Figura 16

Os resultados obtidos apartir do simulink ou apartir da função dimpulse são iguais.

2.12 Determine analiticamente o ganho do sistema em regime estacionário.

2.13 Poderia obter o valor do ganho a partir do resultado de 2.8, 2.10 ou 2.11? Se sim, como?

O ganho do sistema em regime estacionário pode ser calculado apartir da resposta em frequência. Na questão 2.8 o ganho foi calculado através da função freqz, enquanto que na questão 2.10 e 2.11 tem-se a resposta em do sistema a um degrau de amplitude 2. O ganho do sistema poderia ser obtido apartir da resposta a um degrau de amplitude 1 e como o sistema é linear, o ganho é metade do valor da assimptota hotizontal obtida nas alineas referidas.

2.14 Diga como faria para obter a resposta do sistema à entrada definida em 2.10, ocorrendo

um pulso de amplitude 0.2 e duração de 3 períodos de amostragem, num dado instante.

Resposta do sistema à entrada definida em 2.10, com um pulso de amplitude de 0.2 e duração de 3 períodos seria (através da implementação em matlab):

a = [1 -0.7 0.1];

b = [0.2 0 0.1];

pulse = 0.2;

dp = 3;

A = pulse*dimpulse(b,a,dp)

FICHA 7

1 Considere o sistema discreto y(n) = 0.5y(n-1) + 0.25y(n-2)+x(n-2)+0.5x(n-3), com condições iniciais y(-1)=1 e y(-2)=-1, e o sinal de entrada x(n)=(1-0.9n)u(n) .

1.1 Determine a expressão da função de transferência do sistema, G(z).

y(n) = 0.5*y(n-1) + 0.25*y(n-2) + x(n-2) + 0.5*x(n-3)

Y(Z) = 0.5*Z^-1*Y(Z) + 0.25*Z^-2Y(Z) + Z^-2*X(Z) + 0.5*Z^-3*X(Z)

Y(Z) - 0.5*Z^-1*Y(Z) - O.25*Z^-2*Y(Z) = Z^-2*X(Z) + 0.5*Z^-3*X(Z)

Y(Z)*(1 - 0.5*Z^-1 - 0.25*Z^-2) = X(Z)*(Z^-2 + 0.5*Z^-3)

FUNCAO DE TRANSFERENCIA

Y(Z) / X(Z) = (Z^-2 + 0.5*Z^-3) / (1 - 0.5*Z^-1 - 0.25*Z^-2)

1.2 Represente o sistema no plano z (use a função zplane(b,a)). Verifique se o sistema é estável.

a=[1 -0.5 -0.25 0];

b=[0 0 1 0.5];

zplane(b,a);

Figura 17

O sistema é estável porque a região de convergência inclui a circunferência unitária.

1.3 Determine a expressão da resposta a impulso do sistema, h(n) (use as funções residuez(b,a) e

iztrans) com condições iniciais nulas.

[r,p,k] = residuez([0 0 1 0.5], [1 -0.5 -0.25]);

syms z; % defenir z como uma variavel simbolica

H = (r(1,1))/(1-p(1,1)*z^-1) + (r(2,1))/(1-p(2,1)*z^-1);

h = iztrans(H);

pretty(h) =

1/2 /910872158600853 \n              1/2 /-5566755282872655\n

4/5 5       |---------------------------|    - 4/5 5       |-----------------|

\1125899906842624/                      \18014398509481984/

1.4 Represente a resposta impulsiva do sistema (use a função impz(b,a,n) e a função

dimpulse(num,den)).

a = [1 -0.5 -0.25 0];

b = [0 0 1 0.5];

figure(1);

impz(b,a,40); % 40 é o número de amostras

figure(2);

dimpulse(b,a);

| Figura 18 | Figura 19 |
| --- | --- |

1.5 Determine a expressão da resposta em frequência do sistema, H( Ω).

1.6 Represente a resposta (em amplitude e fase) em frequência do sistema (use a função

freqz(b,a,w)).

a = [1 -0.5 -0.25 0];

b = [0 0 1 0.5];

w = 0:pi/100:pi;

freqz(b,a,w);

Figura 20

1.7 Determine o valor do ganho do sistema em regime estacionário.

a = [1 -0.5 -0.25 0];

b = [0 0 1 0.5];

result = ddcgain(b,a);

result = 6;

1.8 Represente graficamente o sinal de entrada.

n = 0:40;

x = 1-0.9.^n;

y = sistema(x,0);

stairs(n,y);

Figura 21

1.9 Determine a expressão da TZ do sinal de entrada (use a função ztrans).

syms n % defenir n como uma variavel simbolica

x = 1-0.9^n;

TZ = ztrans(x);

pretty(TZ);

z                       z

------   - 10/9  ------------

z - 1              10/9 z - 1

1.10 Represente o sinal de entrada no plano z (use a função zplane(b,a)).

p = [1;0.9];

r = [1;1];

k = [];

[b,a] = residuez(r,p,k);

zplane(b,a);

Figura 22

1.11 Determine a TZ da resposta do sistema ao sinal de entrada, admitindo condições iniciais nulas. Represente-a no plano z.

b = [0 0 0 0.1 0.05];

a = [1 -2.4 1.6 0.025 -0.225];

zplane(b,a);

Figura 23

1.12 Determine a expressão da resposta do sistema ao sinal de entrada (use as funções residuez(b,a) e iztrans).

b = [0.1 0.05];

A = [1 -2.4 1.6 0.025 -0.225];

[r,p,k] = residuez(b,a);

syms z;

H = r(1)/(1-p(1)*z^-1) + r(2)/(1-p(2)*z^-1) + r(3)/(1-p(3)*z^-1) + r(4)/(1-p(4)*z^-1);

y = iztrans(H);

pretty(y) =

422212465066337 /2251799813685175\n   2901751123544903 /4053239664633671\n

------------------------  |---------------------------|  -  -------------------------- |----------------------------|

70368744177664   \2251799813685248/     281474976710656   \4503599627370496/

2482677747042201 /3643488634403327\n

+  -------------------------- |----------------------------|

562949953421312   \4503599627370496/

2376602177334267        /-2783377641436329\n

-   -------------------------------   |----------------------------|

2305843009213693952  \9007199254740992 /

1.13 Identifique a componente transitória e a componente estacionária da expressão da resposta do sistema.

1.14 Represente a resposta do sistema ao sinal de entrada (use a função stairs).

n = 1:50;

stairs(n,(6*1.^n) - (10.3091*0.9.^n) + (4.4101*0.809.^n) - (0.001*(-0.309).^n));

Figura 24

1.15 Represente a resposta do sistema ao sinal de entrada utilizando a função filter (b,a,x), a função dlsim(num,den,x) e o simulink.

n = 1:50;

x = 1-0.9.^n;

b = [0.1 0.05];

A = [1 -2.4 1.6 0.025 -0.225];

f = filter(b,a,x);

subplot(121);

plot(n,f);

title('FILTER');

subplot(122);

dlsim(b,a,x);

Figura 25

1.16 Considere agora as condições iniciais não nulas. Determine o sinal xCI(n) que, colocado na entrada do sistema com condições iniciais nulas, provoca uma resposta equivalente à existência das condições inicias não nulas. Confirme o resultado obtido analiticamente usando a função filtic(b,a,y).

b = [0 0 1 0.5];

a = [1 -0.5 -0.25 0];

y = [1 -1]; % condições iniciais

z = filtic(b,a,y);

z = [0.2500 0.2500 0]

1.17 Determine a expressão da TZ da resposta do sistema às condições iniciais não nulas.

1.18 Determine a expressão da resposta do sistema às condições iniciais não nulas.

1.19 Determine a expressão da resposta completa do sistema.

1.20 Represente a resposta do sistema ao sinal de entrada, considerando condições iniciais não nulas (use a função stairs).

n = 1:50;

b = [0.25 -0.225 -0.25 0.325 0.05]

a = [1 -2.4 1.6 0.025 -0.225]

[r,p,q]=residuez(b,a)

syms Z

H = r(1) / (1-p(1)*Z^-1) + r(2) / (1-p(2)*Z^-1) + r(3) / (1-p(3)*Z^-1) + r(4) / (1-p(4)*Z^-1);

y = iztrans(H);

stairs(n,(6 * 1.0000.^n - 14.1414 * 0.9.^n + 8.7332 * 0.8090.^n - 0.1196 * (-0.3090).^n));

Figura 26

1.21 Represente a resposta do sistema ao sinal de entrada, considerando condições iniciais não nulas, usando a função filter(b,a,x,xic).

b = [0.25 -0.225 -0.25 0.325 0.05]

a = [1 -2.4 1.6 0.025 -0.225]

f = filter(b,a,x,[0.25 0.25 0 0]);

subplot(121);

plot(n,f);

title('FILTER');

subplot(122);

dlsim(b,a,x);

Figura 27

1.22 Determine o valor da resposta do sistema em regime estacionário, usando o teorema do valor

final. Confirme o resultado usando a função ddcgain(num,den).

1.23 Escreva uma função no Matlab que represente o sistema com as condições iniciais não nulas,

[y,n]=sistema(x,ci). Use esta função para determinar a resposta do sistema à entrada indicada.